ICS 65.060.01

B90

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2020—XXXX

水稻机插秧同步侧深施肥作业技术规范

Technical specification for synchronous side deep fertilization of rice transplanting by machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

中华人民共和国农业部   发布

前  言

本标准由农业部农业机械化管理司提出并归口。

本标准负责起草单位：农业农村部农业机械化技术开发推广总站。

本标准参加起草单位：黑龙江省农业机械化技术推广站、江苏省农业机械推广站、四川省农业机械推广站。

本标准主要起草人：

水稻机插秧同步侧深施肥作业技术规范

- 范围

本标准规定了水稻机插秧同步侧深施肥技术的作业条件、作业程序和安全要求等。

本标准适用于水稻插秧同步侧深施肥机械作业，其他水稻种植模式侧深施肥机械作业可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1农林机械 安全 第1部分：总则

GB/T 23348 缓释肥料

HG/T 4215 控释肥料

HG/T 3931 缓控释肥料

NY/T 989 机动插秧机 作业质量

NY/T 2192 水稻机插秧作业技术规范

- 术语和定义

  - 水稻机插秧同步侧深施肥技术 synchronous side deep fertilization of rice transplanting by machine

水稻机械化插秧作业时，与插秧机配套的侧深施肥装置同步完成开沟、施肥、覆泥等作业，实现在秧苗侧深处定位、定量、均匀施肥的技术。

- 作业条件

  - 肥料

    - 肥料宜选用缓释肥、控施肥、缓控释肥料。缓释肥料应符合GB/T 23348、控释肥料应符合HG/T 4215、缓控释肥料应符合HG/T 3931。

    - 肥料应为球状颗粒，粒径2 mm～5mm，，颗粒均匀，密度一致。

    - 肥料理化性状应稳定，不易吸湿，不易发粘，不易结块，不易碎裂。

  - 田块

    - 田块条件应符合NY/T 2192。

    - 前茬作物秸秆切碎均匀抛撒还田，联合收割机收割留茬≤15cm，秸秆切碎长度≤10cm，秸秆切碎合格率≥90%，抛撒不均匀度≤20%。高留茬和粗大秸秆应用秸秆粉碎还田机进行粉碎后再耕整田块。

    - 采用犁翻整地的，秸秆残茬埋覆深度8cm～25cm，漂浮率≤5%，8cm耕层内无杂物；采用旋耕整地的，秸秆残茬混埋深度6cm～18cm，漂浮率≤10%，6cm耕层内无杂物。

    - 整地后应适当沉实，达到手指划田面成沟可缓慢恢复状态即可，或采用下落式锥形穿透计测定土壤坚实度，锥尖陷深为50～100 mm。

    - 泥浆沉实时间根据土壤性状和气候条件确定，一般北方一季稻区砂土泥浆沉实1d～2d，壤土沉实5d～7d，粘土沉实7d～10d；南方稻麦、稻油轮作区砂土泥浆沉实1d左右，壤土沉实2d左右，粘土沉实3d左右。

    - 沉实过度的地块宜采用带有松土平整装置的插秧机。

  - 秧苗

秧苗应符合NY/T 2192规定。

  - 天气

作业时，天气应为晴、多云、阴天天气，风力不宜超过4级。

  - 操作人员

应符合NY/T 2192。

  - 机具准备

    - 机具准备应符合NY/T 2192。

    - 作业前，应检查施肥装置运转是否正常，排肥通道是否顺畅；并进行暖机运转，机具各运行部件应转动灵活，无碰撞卡滞现象。

- 作业程序

  - 应除去肥料中的结块，并均匀装填到肥箱中，盖上箱盖。肥料中应防止混入杂质。

  - 施肥量调节

    - 依据水稻品种特性、目标产量、稻田地力和肥料类型，按当地农艺要求科学减少施肥量。

    - 应按照机具说明书调节施肥量，调节时应考虑到肥料性状及田块滑移率对施肥量的影响，调节完毕应进行试排肥确认实际施肥量。

    - 试排肥应采用实地作业测试，正常作业50m以上，根据实际排肥量进行修正。

  - 插秧同步侧深施肥作业

    - 机插秧和侧深施肥同步进行，机插秧作业程序应符合 NY/T 2192的规定。

    - 作业起始阶段应缓慢前行5米后，按照正常速度作业；中途停车、转弯掉头应缓慢减速。

    - 肥料应定位、定量、均匀地施在距离秧苗一侧5±0.5 cm、深度为5±0.5 cm的区域（深度），并用泥土将肥料完全覆盖。

    - 作业过程中，应及时补充秧苗和肥料。作业条件变化时应监控施肥量，适时微调。

    - 当天作业完成后，应排空肥箱及施肥管道中的肥料。

- 安全要求

  - 安全作业要求应符合 NY/T 2192的规定。

  - 在已装填肥料的情况下，过沟和田埂时，应注意机具重心，避免侧翻。

  - 如发生肥料堵塞，应提升作业部件，关停施肥作业、关闭发动机并拔出主开关钥匙后，再进行清理。

- 机具的维护保养

  - 维护保养应符合NY/T 2192的规定。

  - 短时间停止作业时，应用防雨布等遮盖肥箱。

  - 每天结束作业后，应做好肥箱、滤网、排肥部件、排肥管、开沟部件等的清洁。

_________________________________