附件

DG/T 028-2019《免耕播种机》

第1号修改单

本修改单于2021年7月6日经中华人民共和国农业农村部批准，自2021年7月6日起实施。

DG/T 028-2019《免耕播种机》 修改内容如下：

一、将“表3 被测参数准确度要求”中序号2内容修改为：

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 质量 | 0 g～200 g | 0.5 g |
|  |  | 0 g～5000 g | 1 g |
|  |  | 0 kg～300 kg | 1 kg |
|  |  | 0 kg～2000 kg | 2 kg |
|  |  | 0 kg～5000 kg | 2 kg |

二、将“表4一致性检查项目、限制范围及检查方法”中序号6“作业幅宽”检查项目删除；在“表4一致性检查项目、限制范围及检查方法”中序号21后增加下列内容：

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 单体结构质量b | 允许偏差为3% | 测量 |
| 23 | 整机结构质量b | 允许偏差为5% | 测量 |
| 24 | 秸秆切割装置型式 | 一致 | 核对样机 |
| 25 | 镇压机构配置方式 | 一致 | 核对样机 |
| 26 | 镇压强度调节方式 | 一致 | 核对样机 |
| 27 | 仿形方式 | 一致 | 核对样机 |
| 28 | 仿形机构型式 | 一致 | 核对样机 |
| 29 | 破茬清垄工作部件配置方式 | 一致 | 核对样机 |
| 30 | 播种质量监控及报警系统 | 一致 | 核对样机 |
| b适用于牵引式免耕精密播种机。 注：1.单体结构质量：一个播种单元所有结构部件的质量，包括单行破茬清垄机构总成、播 种总成、仿形机构总成、覆土镇压器总成等部分。 2.整机结构质量：不加种、肥，无配重条件下的整机质量。 3.秸秆切割装置型式：包括普通单圆盘、缺口单圆盘、波纹单圆盘以及其他型式。 4.镇压机构配置方式：包括独立式和非独立式，独立式是指每个播种单体自带镇压机构， 且镇压强度可独立调整。 - 5.镇压强度调节方式：包括无级调节、多级调节以及其他调节方式，无级调节是指无挡 - 位连续调节，多级调节是指3级及以上挡位调节。 - 6.仿形方式：包括单体独立同步仿形、整体仿形以及其他方式，单体独立同步仿形是指 - 每个播种单体具有平行四连杆机构与播种开沟器两侧仿形限深轮组合的仿形方式。 - 7.破茬清垄工作部件配置方式：包括独立防缠绕式、非独立式以及其他方式，独立防缠 - 绕式是指破茬清垄工作部件由独立的破茬圆盘和防秸秆缠绕的拨草轮组成。 |  |  |  |

三、将“表8产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求”中序号6“作业幅宽”项目删除；在“表8产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求”中序号18后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 变化情形 | 变化幅度和要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 单体结构质量 | 允许变大 | 变化幅度≤10% | / |
| 20 | 整机结构质量 | 允许变大 | 变化幅度≤10% | / |
| 21 | 秸秆切割装置型式 | 不允许变化 | / | / |
| 22 | 镇压机构配置方式 | 不允许变化 | / | / |
| 23 | 镇压强度调节方式 | 不允许变化 | / | / |
| 24 | 仿形方式 | 不允许变化 | / | / |
| 25 | 仿形机构型式 | 不允许变化 | / | / |
| 26 | 破茬清垄工作部件配置方式 | 不允许变化 | / | / |
| 27 | 播种质量监控及报警系统 | 不允许变化 | / | / |

四、将“附录A产品规格表”中序号9“作业幅宽”项目删除；在“附录A产品规格表”中序号29后增加下列内容：

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 单体结构质量 | kg |  |
| 31 | 整机结构质量 | kg |  |
| 32 | 秸秆切割装置型式 | / | □普通单圆盘 □缺口单圆盘 □波纹单圆盘 □其他： |
| 33 | 镇压机构配置方式 | / | □独立式 □非独立式 |
| 34 | 镇压强度调节方式 | / | □无级调节 □多级调节 □其他： |
| 35 | 仿形方式 | / | □单体独立同步仿形 □整体仿形 □其他： |
| 36 | 仿形机构型式 | / | □平行四连杆式 □其他： |
| 37 | 破茬清垄工作部件配置方式 | / | □独立防缠绕式 □非独立式 □其他： |
| 38 | 播种质量监控及报警系统 | / |  |